Техническое задание

| № п/п | Наименование | Технические Характеристики | Кол-во | ОКПД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Компьютер в сборе | Системный блок Процессор: Гнездо процессора - LGA 1200; Количество ядер - не менее 4; Количество потоков - не менее 8; Частота - не менее 3.6 ГГц и не менее 4.3 ГГц в режиме Turbo; L3 кэш - не менее 6 МБ; Разрядность вычислений - не менее 64 bit; Технологический процесс - не более 14 нм; система охлаждения в комплекте – наличие; Материнская плата: Гнездо процессора - LGA 1200; Тип поддерживаемой памяти – DIMM; Поддержка частот оперативной памяти - 2933/2666/2400/2133 МГц; Слотов памяти DDR4 - не менее 2; Максимальный объем оперативной памяти - не менее 64 Гб; Режим работы оперативной памяти – двухканальный; Слотов PCI-E x1 - не менее 2; Слотов PCI-E 3.0 x16 - не менее 1; Разъемов SATA3 - не менее 4; Разъемов M.2 - не менее 1; Поддержка SATA RAID – наличие; Разъем PS/2 - не менее 2; Кол-во внешних USB 2.0 - не менее 4; Кол-во внешних USB 3.0 - не менее 2; Разъемов D-Sub (VGA) - не менее 1; Сетевой интерфейс – наличие; Оперативная память: Тип памяти - DDR4; Тактовая частота - не менее 2666 МГц; Кол-во модулей в упаковке - не менее 1; Объем одного модуля - не менее 8 Гб; Видеоадаптер: Максимальное разрешение – не менее 2560 x 1600; Объем видеопамяти – не менее 1024 Мб; Разрядность шины видеопамяти – не менее 64 Бит; Разъемы - DVI-D, HDMI, VGA; Тип видеопамяти – GDDR 5; SSD накопитель: Форм-фактор - 2.5"; Объем - не менее 256 Гб; Скорость чтения - не менее 550 МБ/с; Скорость записи - не менее 480 МБ/с; Корпус: Типоразмер - Midi-Tower; Блок питания - не менее 450 Вт; Число внутренних отсеков 3,5" - не менее 4; Число отсеков 5,25" - не менее 1; Слоты расширения - не менее 7; Материал корпуса - сталь; Монитор: Размер экрана - не менее 23.8"; Разрешение экрана - не менее 1920x1080; Частота обновления - не менее 75 Гц; Соотношение сторон экрана - не менее 16:9; Тип матрицы – IPS; Контрастность - не менее 50000000:1; Время отклика - не более 5 м/с; Углы обзора - не менее 178° по горизонтали, не менее 178° по вертикали; Количество разъемов VGA (D-SUB) - не менее 1; Количество разъемов HDMI - не менее 1; Выход на наушники – наличие; Разъем подключения наушников - 3.5 мм; Тип блока питания – внутренний; Мышь: Технология – оптическая; Тип соединения – проводная; Интерфейс подключения – USB; Длина провода - не менее 1.8 м; Разрешение сенсора - не менее 800 dpi; Количество кнопок - не менее 2; Колесо прокрутки – наличие; Клавиатура: Тип соединения - проводная Интерфейс - USB Дизайн клавиш - квадратные Длина провода - не менее 1.5 м | 5 | 26.20.13.000 |
| 2. | Проектор | Используемая технология - LCD Оригинальное разрешение - XGA (1024x768) Основной формат изображения - 4:3 Фокусировка - ручная Проекционное отношение - 1,48-1,77:1 Максимальное фокусное расстояние, мм - 20.28 Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м - не менее 7.62 Ресурс лампы (стандартный режим), часы - не менее 6000 Ресурс лампы (эко режим), часы - не менее 12000 Яркость (обычный режим), лм - не менее 3600 Цветовая яркость, лм - не менее 3600 Контрастность – не менее 16000 Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы - не менее 30 Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы - не менее 30 Входы Количество входов VGA - не менее 2 Количество композитных видеовходов (RCA) - не менее 1 Количество входов HDMI - не менее 1 Количество аудиовходов (Mini Jack 3,5 мм) - не менее 2 Количество аудиовходов (RCA White/Red) - не менее 1 Выходы Количество видеовыходов VGA (Mini D-Sub 15-pin) - не менее 1 Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) - наличие Интерфейсы Количество USB-интерфейсов типа A - не менее 1 Количество USB-интерфейсов типа B - не менее 1 Ethernet - наличие Последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) - наличие Количество последовательных цифровых интерфейсов RS-232 (D-Sub 9-pin) - не менее 1 Мощность встроенного динамика, Вт - не менее 5 Вт Просмотр видео с USB-накопителей - наличие Просмотр изображений с USB-накопителей - наличие Слайд-крышка - наличие Фронтальный вывод теплого воздуха – наличие. | 2 | 26.20.17.120 |
| 3. | МФУ | Технология печати - лазерный Тип печати - черно-белый Формат печати - A4 Сканер - наличие Максимальная скорость ЧБ-печати (А4) - не менее 18 стр/мин Время разогрева - не более 10 с Время печати первой страницы А4 (ч/б) - не более 7.8 с Максимальное разрешение ч/б печати - не менее 1200x600 dpi Тип сканирующего устройства - планшетный Максимальный формат сканирования - A4 Разрешение сканирования - не менее 600x600 dpi Максимальный размер сканирования - не менее 216x297 мм Максимальный формат копирования - A4 Скорость копирования (А4) - не менее 18 стр/мин Максимальное разрешение ч/б копирования - не менее 600x600 dpi Максимальное количество копий за цикл - не менее 29 шт Время выхода первой копии - не более 19 с Минимальная плотность бумаги - не более 60 г/м2 Максимальная плотность бумаги - не менее 163 г/м2 Количество картриджей - не более 1 Подача бумаги (стандарт) - не менее 150 Интерфейс USB 2.0 - наличие Потребляемая мощность при работе - не более 960 Вт | 3 | 26.20.18.000 |